Оригинальная статья / Original article

УДК 622.234.42 / UDC 622.234.42

DOI - цифровой идентификатор (предоставляется редакцией)

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЕТА

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ КРОВЛИ КАМЕР

ПОДЗЕМНОГО СКВАЖИННОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ УРАНА

A MECHANICAL-MATHEMATICAL MODEL FOR CALCULATING THE DEFORMED STATE OF THE ROOF OF URANIUM IN-SITU LEACHING

Е. С. Орынгожин1, 2, Р. А. Юсубалиев3, М. К. Джексенов4,

Е. Е. Орынгожа5 🖂, Н. А. Милетенко6

Ye. S. Oryngozhin1, 2, R. A., Yusubaliev3, M. K. Djexenov4,

Ye. Ye. Oryngozha 5 🖂, N. A. Miletenko6

Для контактов: Е.Е. Орынгожа, e-mail: e24.01@mail.ru

1 Институт горного дела имени Д. А. Кунаева, г. Алматы, Республика Казахстан

2 Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, г. Алматы, Республика Казахстан

3 Национальная инженерная академия Республики Казахстан, г. Алматы, Республика Казахстан

4 Атырауский университет имени Х. Досмухамедова, г. Атырау, Республика Казахстан

5 Алматинский университет энергетики и связи имени Г. Даукеева, г. Алматы, Республика Казахстан

6 ФГБУН «Институт проблем комплексного освоения недр имени академика Мельникова» Российской академии наук (ИПКОН РАН), г. Москва, Российская Федерация

1 Institute of mining after D.A. Kunaevа, Almaty, Republic of Kazakhstan

2 Al-Farabi Kazakh national university, Almaty, Republic of Kazakhstan

3 National Engineering Academy of the Republic of Kazakhstan, Almaty, Republic of Kazakhstan

4 Atyrau university named after H. Dosmukhamedova, Atyrau, Republic of Kazakhstan

5 G. Daukeev Almaty University of Energy and Communications, Almaty, Republic of Kazakhstan

6 Academician Melnikov Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources - IPKON, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation

Аннотация. Уран является одним из видов топлива для ядерной энергетики и рассматривается как стратегический материал для военных целей и обеспечения энергетической независимости страны. Традиционный способ добычи заключается в извлечении руды из недр, ее дроблении и обработке для получения искомых минералов. В технологии подземного скважинного выщелачивания (ПСВ), также известного как добыча растворением, руда остается на месте залегания, и через нее прокачиваются жидкости для выщелачивания минералов.

В статье дана механико-математическая модель расчета деформированного состояния кровли камер ПСВ урана. При подземной разработке полезных ископаемых методом ПСВ размываемый массив горных пород испытывает комплекс переменных напряжений и деформаций, приводящих к сдвижению и разрушению пород. Образование камер ПСВ при размыве массива осадочных пород приводит к нарушению исходного напряженного состояния массива, деформации пород и обрушению кровли камер. Состояние горного массива во многом зависит от применяемых систем ПСВ. Очистные камеры ПСВ отрабатываются секторами вокруг добычной скважины. Отработка секторов ведется гидроразмывом рабочей жидкости горных пород с углами раскрытия αmin αmax при радиусах размыва Rmin  Rmax в зависимости от физико-механических свойств пород и устойчивости обнаженной кровли.

Ключевые слова: подземное скважинное выщелачивание, уран, механико-математическая модель, деформированное состояние, кровли камер, напряжение, разрушение пород.

Abstract. Uranium is a type of nuclear fuel and is considered a strategic material for military purposes and for ensuring national energy independence. Traditional mining involves extracting ore from the ground, crushing it, and processing it to obtain the desired minerals. In-situ leaching (ISL) technology, also known as solution mining, leaves the ore in situ and pumps liquids through it to leach the minerals.

This article presents a mechanical and mathematical model for calculating the deformation state of the roof of uranium ISL chambers. During underground mining using the ISL method, the eroded rock mass experiences a complex set of alternating stresses and strains, leading to rock displacement and fracture. The formation of ISL chambers during erosion of a sedimentary rock mass leads to a disruption of the original stress state of the mass, rock deformation, and roof collapse of the chambers. The ISL cleaning chambers are developed in sectors around the production well. The sectors are developed by hydraulically flushing the rock with working fluid at opening angles of αmin αmax, with washout radii of Rmin  Rmax, depending on the physical and mechanical properties of the rock and the stability of the exposed roof.

Keywords: In-situ leaching, uranium, mechanical-mathematical model, deformed state, chamber roofs, stress, rock failure.

Введение

Уран является одним из видов топлива для ядерной энергетики и рассматривается как стратегический материал для военных целей и обеспечения энергетической независимости страны. Традиционный способ добычи заключается в извлечении руды из недр, ее дроблении и обработке для получения искомых минералов. В технологии подземного скважинного выщелачивания (ПСВ), также известного как добыча растворением, руда остается на месте залегания, и через нее прокачиваются жидкости для выщелачивания минералов [1]. Совершенно очевидно, что возможности способа подземного скважинного выщелачивания еще далеко не раскрыты, применение его сегодня основано в первую очередь на сравнительно небольшом практическом опыте предыдущих лет. Метод подземного скважинного выщелачивания является наиболее привлекательным способом добычи урана с точки зрения упрощенности технологических операций (рис. 1).

Рис. 1. Метод подземного скважинного выщелачивания добычи и технологические операции /

Fig. 1. In-situ leaching method and process operations

Разработка любого гидрогенного месторождения урана осуществляется наиболее простым, высокоэффективным и оригинальным методом подземного скважинного выщелачивания урана.

При подземной разработке полезных ископаемых методом ПСВ размываемый массив горных пород испытывает комплекс переменных напряжений и деформаций, приводящих к сдвижению и разрушению пород. Образование камер ПСВ при размыве массива осадочных пород приводит к нарушению исходного напряженного состояния массива, деформации пород и обрушению кровли камер. Состояние горного массива во многом зависит от применяемых систем ПСВ. Очистные камеры ПСВ отрабатываются секторами вокруг добычной скважины. Отработка секторов ведется гидроразмывом рабочей жидкости горных пород с углами раскрытия αmin  αmax при радиусах размыва Rmin  Rmax в зависимости от физико-механических свойств пород и устойчивости обнаженной кровли.

Цель исследования. Исследование механико-математической модели для расчета деформированного состояния кровли урановой камеры ПСВ проводится в условиях комплекса знакопеременных напряжений и деформаций, приводящих к перемещению и разрушению горных пород.

Методология

В практике ПСВ размыв камер ведется непрерывно вплоть до обрушения. Это позволяет определять не предельную по времени величину устойчивости кровли, а предельно допустимую величину пролета. При этом требования к запасу прочности кровли могут быть снижены [2].

Вмещающими породами при отработке залежей полезных ископаемых методом ПСВ являются толщи галечников, конгломератов, песчано-глинистых отложений и глин, обладающие упруго-пластическими свойствами с достаточно быстрым переходом от упругих деформаций к деформациям ползучести [3].

Зависимость между напряжениями и деформациями является линейной в зоне упругости (участок от 0 до Х), следовательно, Gх = Еεх (Е – модуль Юнга, εх – деформация).

В пределах участка XY горная порода при увеличении нагрузки ведет еще себя как упругое тело (остаточной деформации не наблюдается). Точка Y есть предел упругости.

Частное от деления скорости изменения напряжения на скорость изменения деформации в любой точке отрезка XY есть модуль упругости       .

При дальнейшем росте нагрузки (участок Y–X) в породе возникают остаточные деформации (порода переходит в стадию пластической деформации). Дальнейшее нарастание нагрузки вызывает пластическое течение в породе (на участке кривой t∞ до точки β'). При дальнейшем росте нагрузки и достижении времени t3 (точка β') порода разрушается [4–7].

При ПСВ урана в техногенных горных породах месторождений поведение кровли очистных камер будет проходить через все рассмотренные состояния вплоть до обрушения.

Схема к росту устойчивости обнажений кровли очистных камер ПСВ при секторном размыве рабочей жидкости приведена на рисунке 2 [8–11].

Рис. 2. Схема к расчету устойчивости кровли очистных камер подземного скважинного выщелачивания /

Fig. 2. Scheme for calculating the stability of the roof of the ISL treatment chambers

При разработке методики расчета предельно допустимого пролета обнажения кровли камер ПСВ за основу принято положение о совместности работы всех элементов камеры как единой совокупности взаимодействующих элементов. Исходя из этого принимается механико-математическая модель в виде секторной плиты площадью , опирающейся по контуру на упругое основание (еще не размытый массив) и подверженной действию поперечной нагрузки   и боковым усилиям  где .

Результаты исследований

Как показали результаты экспериментов, выбранная модель позволяет для расчета напряженно-деформированного состояния кровли сектора очистной камеры использовать положение теории пластин.

При этом принимается, что деформирование кровли происходит в области 0Y до наступления пластической деформации, после наступления которой кровля практически теряет устойчивость и через определенное время разрушается.

Тогда для описания взаимосвязи реактивных усилий R упругое основания по контурам обнажения кровли и прогибов ω потолочины кровли будет справедлива гипотеза Винклера [12–14]:

Рреак(x,y) = Кω(x,y), 						(1)

где К – коэффициент постели (модуль) основания.

Коэффициент постели с учетом неравномерной деформации опорных целиков (массива) по контуру сектора получается в виде

,        				     (2)

где Е – модуль упругости; μ – коэффициент Пуассона; h – высота очистной камеры; λ1 и λ2 – отношение опорных площадей, работающих в объемном (у точки 0) и плоском напряженном состоянии (по сторонам сектора).

При определении изгиба потолочины (по оси Х) полагаем, что плита на целики опирается шарнирно, тогда дифференциальное уравнение изогнутой поверхности потолочины кровли сектора в этих условиях принимает вид

, 				(3)

где D – жесткость плиты потолочины (в цилиндрических координатах) D =  Еhn / 12 (1 - μ2),

hn – толщина плиты;

– оператор Лапласа ( – уравнение Лапласа);

ω – прогиб плиты потолочины; Рz – поперечная нагрузка на потолочину;

и  – усилия в срединной плоскости плиты потолочины:

;      , 					(4)

где G2 и G3 – горизонтальные напряжения в массиве горных пород.

Далее через полученный прогиб по известным условиям определяется напряжение в потолочине при изгибе.

Граничные условия устойчивости потолочины при длине R обнаженного пролета по оси Х:

;   ;   .					(5)

Допустимый пролет Rдоп определяется условиями (4).

Нормальные напряжения в потолочине по плоскости контакта с опорами в зависимости от действующей нагрузки Рz, усилий  и , радиуса размыва горной породы R и длины хорды ℓ сектора очистной камеры имеют вид

;

;							(6)

,

где m и n – целые положительные числа.

;  .			(7)

Оценивая вероятность обрушения кровли камер ПСВ до окончания работ по извлечению полезного ископаемого, можно предположить, что разрушение не произойдет при вероятности ℮, где К – константа, зависящая от величины напряжений и свойств горной породы; R – радиус размыва камеры.

Вероятность того, что обрушение кровли не произойдет нигде по длине обнажения, можно записать в виде

(8)

или 				, 						(9)

где ℓ – расстояние от оси потолочины;

τ()2 – касательное напряжение в точке на расстоянии ℓ от оси.

Предположим, что ρ(s) – плотность вероятности, разлагается в степенной ряд, тогда ℓnQ можно записать в виде [14–15]:

(10)

Так как ℓn(1-х) можно разложить в ряд:

,

где х – меньше единицы, то можно записать:

;

℮, 						(11)

где константа А является некоторой функцией Р и коэффициентов разложения ρ(s). Это показывает, что вероятность того, что кровля камеры радиуса размыва R не обрушится, равна ℮.

Пример оформления таблицы

Анализ продуктивных растворов сернокислотного выщелачивания урана по ряду объектов ПВ показал, что в растворы вместе с ураном попадает целый ряд примесей (табл. 1).

Таблица 1 / Table 1

Концентрация компонентов рудовмещающих пород в растворах выщелачивания /

Concentration of ore-bearing rock components in leaching solutions.

| Реакция растворения | Извлечение в раствор, % | Концентрация компонентов в растворе, г-моль/л |
| --- | --- | --- |
| СаSiO3+H2SO4→СаSO4+(H2SiO3) | 1 | (1,6510-3– 8,310-3) SiO2 |
| Al2O3+3H2SO4→Al2(SO4)3+3H2O | 3-5 | (9,810-3– 11,710-2) Al2O3 |
| Fe2O3+3H2SO4→ Fe2(SO4)3+3H2O | 5-8 | (1,8810-3– 4,410-2) Fe2O3 |
| FeO+H2SO4→ FeSO4+H2O | 40-50 | (6,910-3– 4,210-2) FeO |
| FeCO3+H2SO4→ FeSO4+H2O+CO2 | 80-90 | (2,7510-3– 9,710-3) FeO |
| CaCO3+H2SO4→ CaSO4+H2O+CO2 | 80-90 | (1,5110-2– 2,0210-2) СаО |
| MgCO3+H2SO4→ MgSO4+H2O+CO2 | 80-90 | (5,910-3– 3,5710-2) MgO |
| MoO3+ H2O H2MoO4 | 60-90 | (5,210-3– 3,1210-2) Mo |
| CuO+H2SO4→ CuSO4+H2O | 30-70 | (1,2510-3– 1,2510-2) СuO |
| Ca(PO)4 +3H2SO4→ 3CaSO4+3H2PO4 | 70-90 | (0,7110-3– 1,010-2) P2O5 |

Выводы

Механико-математическая модель решения объемной задачи напряженно-деформированного состояния кровли очистной камеры ПСВ для определения допустимых пролетов обнажения кровли основана на положениях теории плит. Решение дифференциального уравнения, предложенного для описания изогнутой поверхности потолочины сектора очистной камеры, с использованием двойного тригонометрического ряда позволяет через полученный прогиб по принятым для кровли граничным условиям определить напряжения, возникающие в потолочине при изгибе и по ним устанавливать допустимый пролет обнажений кровли.

Приложение теории вероятностей к решению проблемы определения устойчивости (до разрушения) обнаженных пролетов кровли камер ПСВ дает возможность определить вероятность того, что разрушение кровли не произойдет. В этом случае вероятность должна быть равна ℮ (к – константа, зависящая от величины напряжения и свойств породы; R – радиус размыва породы).

Выполненные расчеты параметров гидромониторных струй рабочей жидкости подтвердили правомерность полученных теоретических зависимостей о связи параметров размыва пород с параметрами давления на насадке гидромонитора, параметрами диаметра насадки и расстояния от насадки до забоя. В процессе гидротранспортирования отбитой горной массы по днищу очистной камеры ПСВ скорость трогания частиц, взвешивания и оседания связаны с глубиной и масштабом турбулентности потока воды в отбойной волне. Подъемная сила мелких частиц, переходящих во взвешенное состояние, пропорциональна квадрату скорости потока. Производительность гидротранспортирования пульпы от забоя к зумпфу зависит от параметров размыва горной массы и в пределах радиусов размыва 3,5 ≤ R ≤ 8 м аппроксимируется прямопропорциональной зависимостью. Производительность эрлифтного подъема пульпы функционально связана с величиной погружения всасывающей линии эрлифта в зумпф, скоростью движения пульпы и потерями напора на всасывающей и нагнетательной линиях.

Список литературы / References

1. Aвдохин В.М. Основы обогaщения полезных ископaемых: учебник для вузов: в 2 томах. 2006; 1: 417.

Avdokhin V.M. Fundamentals of Mineral Beneficiation. Textbook for Universities: In 2 Volumes. Moscow, 2006; 1: 417. (In Russ.).

2. Линч A. Дж. Циклы дробления и измельчения. Моделировaние, оптимизaция и упрaвление. Москва, 1981: 343 .

Lynch A.J. Crushing and Grinding Cycles. Modeling, Optimization, and Control: Translated from English. Moscow, 1981: 343. (In Russ.).

3. Лазарева О.В., Подкаменный Ю.А. Автоматизированный способ управления комплексом измельчения и классификации алмазосодержащих руд. Вестник ИрГТУ. 2014; 4: 128-133.

Lazareva O.V., Podkamenny Yu.A. Automated Method for Controlling a Complex for Grinding and Classifying Diamond-Bearing Ores. Vestnik of IrSTU. 2014; 4: 128-133. (In Russ.).

- King R.P. Modeling and simulation of mineral processing systems. Butterworth-Heinemann, 2001: 404.

#### 5. Oryngozha Ye.Ye., Aitchanov B.H., Oryngozhin Ye.S., et al. Radiometric sorting of ore in uranium leaching. Eurasian Mining. 2025; 1: 91-94. https://doi.org/10.17580/em.2025.01.18.

#### 6. Oryngozha Ye.Ye., Aitchanov B.H., Oryngozhin Ye.S., et al. Geological aspects of uranium deposits for in-situ leaching application to develop energy potential of Kazakhstan. Eurasian Mining. 2024; 2: 19-22. https://doi.org/10.17580/em.2024.02.04.

- Цой С.В., Жусупбеков С.С. Основы разработки гидрогенных месторождений урана. Алматы, 2016: 320.

Tsoi S.V., Zhusupbekov S.S. Fundamentals of Development of Hydrogenetic Uranium Deposits. Almaty, 2016: 320. (In Russ.).

- Е.С. Орынгожин, С.В. Цой, Ж.Т. Багашарова, Е.Е. Орынгожа. Критический анализ существующей технологии добычи и эксплуатации гидрогенных месторождений урана. Вестник НИА РК. 2018; 3: 42-47.

E.S. Oryngozhin, S.V. Tsoi, Zh.T. Bagasharova, E.E. Oryngozha. Critical Analysis of Existing Technology of Mining and Exploitation of Hydrogenetic Uranium Deposits. Bulletin of the NIS RK. 2018; 3: 42-47. (In Russ.).

- Орынгожин Е.С., Бишимбаева Г.К., Орынгожа Е.Е. Разработка основ инновационной технологии эксплуатации гидрогенных месторождений урана. Международная конференция «Ключевые проблемы современной науки». Болгария, 2019: 3-6.

Oryngozhin E.S., Bishimbaeva G.K., Oryngozha E.E. Development of Fundamentals of Innovative Technology for Exploitation of Hydrogenetic Uranium Deposits. Int. Conference «Key Problems of Modern Science». Bulgaria, 2019: 3-6. (In Russ.).

10. Шемякин С.А., Шишкин Е.А. Физико-математическая модель разрушения горных пород зубом фрезерной установки. Записки Горного института. 2021; 251: 639-647. https://doi.org/10.31897/PMI.2021.5.3.

Shemyakin S., Shishkin E. Physical and mathematical model of rock destruction by a milling machine cutter. Journal of Mining Institute. 2021; 251: 639-647. (In Russ.). https://doi.org/10.31897/PMI.2021.5.3.

- Орынгожин Е.С., Жангалиева М., Орынгожа Е.Е. Урановые месторождения Казахстана, пригодные для технологии подземного выщелачивания. «Рациональное использование минерального и техногенного сырья в условиях Индустрии 4.0»: сборник трудов Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию Б.Р. Ракишева. Алматы, 2019: 303-308.

E.S. Oryngozhin, M. Zhangaliyeva, E.E. Oryngozha. Uranium deposits of Kazakhstan suitable for in-situ leaching technology. Coll. proc. Int. scientific-practical. conf. "Rational use of mineral and technogenic raw materials in the context of Industry 4.0", dedicated to the 85th anniversary of B.R. Rakishev. Almaty, 2019: 303-308. (In Russ.).

- Орынгожин Е.С., Бишимбаева Г.К., Метакса Г.П. и др. Применение подземного скважинного выщелачивания урана на месторождении Семизбай. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы урановой промышленности». Алматы, 2019: 98-104.

Oryngozhin E.S., Bishimbayeva G.K., Metaksa G.P., et al. Application of in-situ leaching of uranium at the Semizbay deposit. Int. scientific-practical. conf. "Actual problems of the uranium industry". Almaty, 2019; 98-104. (In Russ.).

- Kazatomprom. URL: http://kazatomprom.kz/ru/pages/metod.pv.

- Щадов М.И., Артемьев В.Б. и др. Природный потенциал ископаемых углей. Рациональное использование их органического вещества. Москва, 2000; 2: 202.

Shchadov M.I., Artemyev V.B., et al. Natural potential of fossil coals. Rational use of their organic matter. Moscow: Nedra, 2000; 2: 202. (In Russ.).

15. Шестаков В.А. Проектирование горных предприятий: учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Москва, 2003: 96 с.

Shestakov V.A. Design of mining enterprises: Textbook for universities. 3rd ed., revised and enlarged. Moscow, 2003. 96 p. (In Russ.).

Сведения об авторах / About the authors:

Ерназ Советович Орынгожин – д-р техн. наук, КазНУ им. Аль-Фараби, главный научный сотрудник ИГД им. Д.А. Кунаева, г. Алматы, Республика Казахстан /

Yernaz S. Oryngozhin – Dr. Sci. (Eng.), Al-Farabi Kazakh National University, Chief Researcher at the Institute of Mining named after D.A. Kunaev, Almaty, Republic of Kazakhstan

Ренат Асылбекович Юсубалиев – соискатель, Национальная инженерная академия Республики Казахстан, г. Алматы, Республика Казахстан; https://orcid.org/0000-0001-8993-9986 /

Renat A. Yusubaliev - Surveyor, National Engineering Academy of the Republic of Kazakhstan, Almaty, Republic of Kazakhstan; https://orcid.org/0000-0001-8993-9986

Махамбет Кудайбергенович Джексенов – канд. географ. наук, Атырауский университет имени Х. Досмухамедова, г. Атырау, Республика Казахстан; https://orcid.org/0000-0002-1741-3931 /

Makhambet K. Djexenov - Cand. Sci. (Geography), Atyrau university named after H. Dosmukhamedova, Atyrau, Republic of Kazakhstan https://orcid.org/0000-0002-1741-3931

Ералы Ерназулы Орынгожа – докторант PhD, Алматинский университет энергетики и связи им. Г. Даукеева, г. Алматы, Республика Казахстан; e-mail: e24.01@mail.ru; https://orcid.org/0000-0002-9130-0994 /

Yeraly Ye. Oryngozha – PhD doctoral student, Almaty University of Power Engineering and Telecommunications named after Gumarbek Daukeyev, Almaty, Republic of Kazakhstan; e-mail: e24.01@mail.ru; https://orcid.org/0000-0002-9130-0994

Наталья Александровна Милетенко – канд. техн. наук, старший научный сотрудник Института проблем комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова РАН, г. Москва, Российская Федерация; https://orcid.org/0000-0002-5594-3036 /

Natalya A. Miletenko - Cand. Sci. (Eng.), Senior Researcher, Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources named after academician N.V. Melnikov Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation; https://orcid.org/0000-0002-5594-3036

Критерии авторства / Contribution: Авторы заявляют о равном вкладе каждого в работу над статьей / The authors declare the equal contribution of everyone to the work on the article.

Конфликт интересов / Conflict of interest: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов / The authors declare no conflict of interest.